# 一    与ppm有关的浓度及浓度单位换算

（一）、溶液的浓度

溶液浓度可分为质量浓度（如质量百分浓度）和体积浓度（如摩尔浓度、当量浓度）和体积浓度三类。

1、质量百分浓度

溶液的浓度用溶质的质量占全部溶液质量的百分率表示的叫质量百分浓度，用符号%表示。例如，25%的葡萄糖注射液就是指100可注射液中含葡萄糖25克。

质量百分浓度（%）=溶质质量/溶液质量100%

2、体积浓度

（1）、摩尔浓度

溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的摩尔数来表示的叫摩尔浓度，用符号mol表示，例如1升浓硫酸中含18.4 摩尔的硫酸，则浓度为18.4mol。

摩尔浓度（mol）=溶质摩尔数/溶液体积（升）

（2）、当量浓度(N) ——这个东西现在基本不用了，淘汰单位，但是在50年代那会的书里面还是很多的。

溶液的浓度用1升溶液中所含溶质的克当量数来表示的叫当量浓度，用符号N表示。 例如，1升浓盐酸中含12.0克当量的盐酸(HCl)，则浓度为12.0N。

当量浓度=溶质的克当量数/溶液体积（升）

3、质量-体积浓度

用单位体积（1立方米或1升）溶液中所含的溶质质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度，以符号g/m3或mg/L表示。例如，1升含铬废水中含六价铬质量为2毫克，则六价铬的浓度为2毫克/升（mg/L）

质量-体积浓度=溶质的质量数（克或毫克）/溶液的体积（立方米或升）

4、浓度单位的换算公式：

1）、当量浓度=1000.d.质量百分浓度/E 
2）、质量百分浓度=当量浓度E/1000.d 
3）、摩尔浓度=1000.d质量百分浓度/M 
4）、质量百分浓度=质量-体积浓度（毫克/升）/104.d 
5）、质量-体积浓度（mg/L）=104质量百分浓度

5、ppm是重量的百分率，ppm=mg/kg=mg/L

即:1ppm=1ppm=1000ug/L

1ppb=1ug/L=0.001mg

式中：E—溶质的克当量；d—溶液的比重；M—溶质的摩尔质量；

（二）、气体浓度

对大气中的污染物，常见体积浓度和质量-体积浓度来表示其在大气中的含量。

1、体积浓度

体积浓度是用每立方米的大气中含有污染物的体积数（立方厘米）或（ml/m3）来表示，常用的表示方法是ppm，即1ppm=1立方厘米/立方米=10-6。除ppm外，还有ppb和ppt，他们之间的关系是：

1ppm=10-6=一百万分之一， 1ppb=10-9=十亿分之一 ，

1ppt=10-12=万亿分之一， 1ppm=103ppb=106ppt

2、质量-体积浓度

用每立方米大气中污染物的质量数来表示的浓度叫质量-体积浓度，单位是毫克/立方米 或克/立方米。

它与ppm的换算关系是：

X=M.C/22.4 
C=22.4X/M

式中： X—污染物以每标立方米的毫克数表示的浓度值； 
C—污染物以ppm表示的浓度值； 
M—污染物的分之子量。

由上式可得到如下关系：

1ppm=M/22.4(mg/m3)=1000.m/22.4ug/m3

例1：求在标准状态下，30毫克/标立方米的氟化氢的ppm浓度。

解：氟化氢的分子量为20，则：C=30.22.4/20=33.6ppm

例2、已知大气中二氧化硫的浓度为5ppm，求以mg/Nm3表示的浓度值。

解：二氧化硫的分子量为64。 X =5.64/22.4mg/m3=14.3mg/m3

3、在土壤、动植物、固体废弃物中ppm、ppb与质量含量换算：

1ppm=1mg/kg=1000ug/kg

1ppb=1ug/kg=10-3mg/kg

1mg/kg=1ppm=1000ug/kg

1ug/kg=1ppb=10-3ppm

二  单位换算表

◆ 压力单位换算表

单位; Pa; KPa; MPa; bar; mbar; kgf/cm2; cmH2O; mmH2O; mmHg; p.s.i. Pa; 1; 10-3; 10-6; 10-5; 10-2; 10.2× 10-6; 1.02×10-3; 101.97× 10-3; 7.5× 10-3; 0.15×10-3. KPa; 103; 1; 10-3; 10-2; 10; 10.2× 10-3; 10.2; 101.97; 7.5; 0.15. MPa; 06; 103; 1; 10; 104; 10.2; 1.02×103; 101.97×103; 7.5×103; 0.15×103. bar; 105; 102; 10-1; 1; 103; 1.02; 1.02×103; 10.2×103; 750.06; 14.5. mbar; 102; 10-1; 10-4; 10; 1; 1.02× 10-3; 1.02; 10.2; 0.75; 14.5×10-3. kgf/cm2; 98066.5; 98.07; 98.07× 10-3; 0.98; 980.67; 1; 1000; 10.000; 735.56; 14.22. cmH2O; 98.06; 98.07× 10-3; 98.07× 10-6; 0.98× 10-3; 0.98; 10-3; 1; 10; 0.74; 14.22×103. mmH2O; 9.806; 9.807× 10-3; 9.807× 10-6; 98.07× 10-6; 98.07× 10-3; 10-4; 0.1; 1; 73.56× 10-3; 1.42×10-3. mmHg; 133.32; 133.32× 10-3; 133.32× 10-6; 1.33× 10-3; 1.33; 1.36× 10-3; 1.36; 13.6; 1; 19.34×10-3. p.s.i; 6894.76; 6.89; 6.89× 10-3; 68.95× 10-3; 68.95; 70.31× 10-3; 70.31; 703.07; 51.71; 1.

◆ 流量单位换算表

单位; m3/S; L/S; cm3/S; m3/h; m3/min; L/h; L/min; ft/min (scfm); gallon min UK; gallon min USA. m3/S; 1; 103; 106; 3.6×103; 60; 3.6×106; 60×103; 2.12×103; 13.2×103; 15.85×103. L/S; 10-3; 1; 103; 3.6; 60× 10-3; 3.6×103; 60; 2.12; 13.2; 15.85. cm3/S; 10-6; 10-3; 1; 3.6× 10-3; 60× 10-6; 3.6; 60×10-3; 2.12× 10-3; 13.2× 10-3; 15.58× 10-3. m3/h; 0.28× 10-3; 0.28; 0.28× 10-3; 1; 16.67× 10-3; 103; 16.67; 0.59; 3.67; 4.4. m3/min; 16.67× 10-3; 16.67; 16.67× 10-3; 60; 1; 60×103; 103; 35.31; 219.97; 264.17. L/h; 0.28× 10-6; 0.28× 10-3; 0.28; 10-3; 16.67× 10-3; 1; 16.67×10-3; 0.59×10-3; 3.67×10-3; 4.4×10-3. L/min; 16.67× 10-6; 16.67× 10-3; 16.67; 60× 10-3; 10-3; 60; 1; 35.31× 10-3; 219.97× 10-3; 264×10-3. ft/min (scfm); 0.47× 10-3; 0.47; 0.47× 103; 1.699; 28.32× 10-3; 1.699×103; 28.32; 1; 6.23; 7.48. gallon min UK; 75.79× 10-6; 75.79× 10-3; 75.77; 0.273; 4.55× 10-3; 0.273×103; 4.55; 0.16; 1; 1.2. gallon min USA; 63.09× 10-6; 63.09× 10-3; 63.09; 0.227; 3.79× 10-3; 0.227×103; 3.79; 0.13; 0.83; 1.

◆ 容积单位换算表

公 升 Liter; 公 秉 Kiloliter; 美制加仑 U.S.Gallon; 英制加仑 Imp.Gallon; 美 桶 Barrel; 立 方 寸 Cubic Feet; 立 方 尺 Cubic Inch. 1; 0.001; 0.264178; 0.219975; 0.000629; 0.035316; 61.026. 1000; 1; 264.178; 219.978; 6.28995; 35.316; 61026. 3.78533; 0.003785; 1; 0.83268; 0.02381; 0.133681; 231*. 4.54596; 0.004546; 1.20094; 1; 0.028594; 0.160544; 277.42. 158.984; 0.158984; 42*; 34.9726; 1; 5.6146; 9.702*. 28.316; 0.028316; 7.4805; 6.2288; 0.17811; 1; 1.728. 0.016387; 0.000016; 0.004329; 0.003605; 0.000103; 0.000579; 1. *此项数字系规定值1立方公尺=1公秉=10，00升.

◆ 重量单位换算表

公 斤 Kilogram; 公 吨 Metric ton; 磅 Pound; 短 吨 Short ton; 长 吨 Long ton. 1; 0.001; 2.20462; 0.001102; 0.00984. 1000; 1; 2204.62; 1.10231; 0.984205. 0.45392; 0.000454; 1; 0.0005; 0.000446. 907.184; 0.907185; 2000; 1; 0.892857. 1016.046; 1001605; 2240; 1.12; 1. 1市斤=0.5000公斤=1.1023磅.

◆ 长度单位换算表

公 里 km; 公 尺 m; 公 分 cm; 公 厘 mm; 公 寸 in; 英 尺 ft; 英 里 mile. 1; 1000; 105; 106; 39370; 3280.83; 0.62136. 0.001; 1; 100; 100; 39.37; 3.28083; 0.0006214. 10-5; 0.01; 1; 10; 0.3937; 0.032802; 0.0562. 10-6; 0.001; 0.1; 1; 0.003937; 0.003281; 0.0662. 2.54×10-5; 0.0254; 2.540; 15.40005; 1; 0.08333; 0.0000158. 0.384×10-4; 0.3048; 30.480; 304.801; 12; 1; 0.00018939. 1（英海）=1.150776英里=6076英尺=1.852公尺，1市尺=1.0936英尺.

◆ 面积单位换算表

平方公尺 m2; 平方寸 in2; 平方尺 ft2; 英 亩 acre; 平方英里 sq-mile; 平方公分 cm2; 平方公厘 mm2. 1; 1550; 10.76; 0.0002471; 0.093861; 10000; 105. 0.0006452; 1; 0.006944; 0.061594; 0.062491; 6.452; 645.2. 0.09290; 144; 1; 0.072296; 0.073587; 929.0; 92900. 4047; 6272640; 43560; 1; 0.001562; 40470000; 4047×106. 2589998; ——; 27878400; 640; 259×109; 25.9×1011. 1公顷=100公亩=10.000平方公尺=2.471英亩=1.0310里 1里=96.99194公亩=2.3967英亩=2.934坪.

◆ 主要力量单位换算表（国际标准单位与公制单位壶算）

力量名称; 国际单位-公制单位; 公制单位-国际单位. 空气压力; 1MPa=10.2kgf/cm2; 1kgf/cm2=0.098MPa. 荷 重 力; 1N·m=0.102kgf·m; 1kgf=9.8N. 扭 力; 1N·m=0.102kgf; 1kgf·m=9.8N·m. 真空压力; -1KPa=-7.5mmHg; -1mmHg=-0.133KPa. 惯性力距; 1Kg·m2=10.2kgf·cm·s; 1kg·cm·s=0.098Kgf·m2.